# GB 44495-2024 电驱MCU信息安全测试报告

| 文档编号： | [项目编号]-SEC-TEST-[年份]-[序号] |
| --- | --- |
| 版本： | V1.0 |
| 密级： | 内部/机密 |
| 编制日期： | 2026-XX-XX |

# 文档修订历史

| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-XX-XX | XXX | 初始版本 |

# 目录

1. 概述

2. 测试样品信息

3. 测试人员清单

4. 测试设备清单

5. 测试结论

6. 问题清单

7. 测试详情

# 1. 概述

## 1.1 测试目的

本次测试依据 GB 44495-2024《汽车整车信息安全技术要求》国家标准，对新能源汽车电驱系统电机控制器（MCU）进行信息安全测试，验证其是否满足国家标准要求，识别潜在安全风险，为产品信息安全合规性提供依据。

## 1.2 测试依据

| 序号 | 依据文件 | 版本/编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB 44495-2024《汽车整车信息安全技术要求》 | 2024版 |
| 2 | GB/T 40857-2021《汽车信息安全通用技术要求》 | - |
| 3 | ISO/SAE 21434《道路车辆-网络安全工程》 | 2021版 |
| 4 | UN R155《网络安全和网络安全管理系统》 | - |
| 5 | 企业内部信息安全测试规范 | [企业规范编号] |

## 1.3 测试范围

本次测试覆盖电驱MCU以下方面：

• 车载软件升级安全

• 车载通信安全

• 外部接口安全

• 数据安全

• 硬件安全

• 软件安全

## 1.4 测试环境

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 测试地点 | [实验室名称/地点] |
| 测试周期 | 2026年XX月XX日 - 2026年XX月XX日 |
| 测试环境温度 | 23±5℃ |
| 测试环境湿度 | 45%-75% RH |

## 1.5 缩略语说明

| 缩略语 | 全称 | 中文含义 |
| --- | --- | --- |
| MCU | Motor Control Unit | 电机控制器 |
| ECU | Electronic Control Unit | 电子控制单元 |
| CAN | Controller Area Network | 控制器局域网 |
| CAN-FD | CAN with Flexible Data-rate | 灵活数据速率CAN |
| UDS | Unified Diagnostic Services | 统一诊断服务 |
| OTA | Over-The-Air | 空中下载技术 |
| HSM | Hardware Security Module | 硬件安全模块 |
| SE | Secure Element | 安全元件 |
| TARA | Threat Analysis and Risk Assessment | 威胁分析与风险评估 |
| SecOC | Secure Onboard Communication | 安全车载通信 |

# 2. 测试样品信息

## 2.1 样品基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 样品名称 | 电机控制器（MCU） |
| 样品型号 | [型号] |
| 样品编号 | [序列号] |
| 硬件版本 | [版本号] |
| 软件版本 | [版本号] |
| 固件版本 | [版本号] |
| bootloader版本 | [版本号] |
| 生产厂商 | [厂商名称] |
| 生产日期 | [日期] |
| 样品数量 | [数量]台 |
| 样品状态 | 全新/正常使用/其他 |

## 2.2 样品技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 额定电压 | [XX]V |
| 额定功率 | [XX]kW |
| 峰值功率 | [XX]kW |
| 控制芯片型号 | [型号] |
| 主频 | [XX]MHz |
| Flash容量 | [XX]KB |
| RAM容量 | [XX]KB |
| 通信接口 | CAN/CAN-FD/LIN/Ethernet等 |
| 是否集成HSM | 是/否 |
| HSM型号（如适用） | [型号] |

## 2.3 样品接口信息

| 接口类型 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| CAN总线接口 | [X]路 | 整车CAN通信 |
| CAN-FD接口 | [X]路 | 高速数据通信 |
| Ethernet接口 | [X]路 | 诊断/刷写 |
| LIN接口 | [X]路 | 从设备通信 |
| 调试接口(JTAG/SWD) | [X]路 | 开发调试 |
| 串口(UART) | [X]路 | 调试/日志 |
| OBD接口 | [X]路 | 诊断接口 |

## 2.4 样品软件信息

| 软件组件 | 版本号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 应用软件 | [版本] | 主控制程序 |
| 底层驱动 | [版本] | 底层驱动程序 |
| RTOS | [版本] | 实时操作系统 |
| 通信协议栈 | [版本] | CAN/UDS协议栈 |
| 安全组件 | [版本] | 加密/安全模块 |
| Bootloader | [版本] | 引导加载程序 |
| HSM固件 | [版本] | 安全模块固件 |

# 3. 测试人员清单

| 序号 | 姓名 | 角色 | 职责 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [姓名] | 测试负责人 | 测试策划、进度管控、报告审核 | [联系方式] |
| 2 | [姓名] | 测试工程师 | 测试执行、记录、问题跟踪 | [联系方式] |
| 3 | [姓名] | 测试工程师 | 测试执行、记录、问题跟踪 | [联系方式] |
| 4 | [姓名] | 安全专家 | 技术指导、复杂问题分析 | [联系方式] |
| 5 | [姓名] | 质量工程师 | 过程监督、合规性审查 | [联系方式] |

# 4. 测试设备清单

## 4.1 硬件设备

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 设备编号 | 校准有效期 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAN总线分析仪 | Vector VN1630 | [编号] | [日期] | CAN/CAN-FD通信测试 |
| 2 | 以太网测试仪 | Spirent TestCenter | [编号] | [日期] | 以太网通信测试 |
| 3 | 示波器 | Tektronix MSO58 | [编号] | [日期] | 信号分析 |
| 4 | 逻辑分析仪 | Saleae Logic Pro 16 | [编号] | [日期] | 数字信号分析 |
| 5 | 电源供应器 | Keysight N6705C | [编号] | [日期] | 供电测试 |
| 6 | 程控电源 | EA PSB 10000 | [编号] | [日期] | 电源波动测试 |
| 7 | 万用表 | Fluke 87V | [编号] | [日期] | 电压测量 |
| 8 | 焊接工具 | [型号] | [编号] | - | 硬件调试 |
| 9 | 显微镜 | [型号] | [编号] | [日期] | 芯片分析 |
| 10 | 信号发生器 | Keysight 33622A | [编号] | [日期] | 信号模拟 |
| 11 | 故障注入设备 | [型号] | [编号] | [日期] | 故障注入测试 |
| 12 | 侧信道分析设备 | ChipWhisperer | [编号] | [日期] | 侧信道攻击测试 |

## 4.2 软件工具

| 序号 | 工具名称 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CANoe | 16.0 SP3 | CAN总线仿真测试 |
| 2 | CANalyzer | 16.0 SP3 | CAN报文分析 |
| 3 | PCAN-Explorer | 6.x | CAN总线监控 |
| 4 | Wireshark | 4.x | 网络协议分析 |
| 5 | JTAG调试器 | [版本] | 固件调试 |
| 6 | IDA Pro | 7.x | 固件逆向分析 |
| 7 | Ghidra | 10.x | 固件逆向分析 |
| 8 | Binwalk | 3.x | 固件提取分析 |
| 9 | OpenSSL | 3.x | 加密算法验证 |
| 10 | Python | 3.x | 自动化测试脚本 |
| 11 | Vector vTESTstudio | [版本] | 自动化测试开发 |
| 12 | 漏洞扫描工具 | [名称/版本] | 安全漏洞扫描 |

# 5. 测试结论

## 5.1 测试结论总览

| 测试类别 | 测试项总数 | 通过 | 不通过 | 不适用 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车载软件升级安全 | [X] | [X] | [X] | [X] | [XX]% |
| 车载通信安全 | [X] | [X] | [X] | [X] | [XX]% |
| 外部接口安全 | [X] | [X] | [X] | [X] | [XX]% |
| 数据安全 | [X] | [X] | [X] | [X] | [XX]% |
| 硬件安全 | [X] | [X] | [X] | [X] | [XX]% |
| 软件安全 | [X] | [X] | [X] | [X] | [XX]% |
| 合计 | [X] | [X] | [X] | [X] | [XX]% |

## 5.2 总体结论

□ 通过 - 样品满足 GB 44495-2024 标准要求

□ 有条件通过 - 样品基本满足要求，存在遗留问题需整改

□ 不通过 - 样品不满足标准要求，需重大整改后重新测试

结论说明：

[详细说明测试结论，包括主要符合项、主要问题项、风险评估等]

## 5.3 合规性声明

本测试报告基于 GB 44495-2024《汽车整车信息安全技术要求》标准要求，对电驱MCU进行了全面的信息安全测试。测试结果表明：

1. [合规项1]

2. [合规项2]

3. [待改进项]

# 6. 问题清单

## 6.1 已解决问题清单

| 序号 | 问题编号 | 问题描述 | 严重等级 | 发现日期 | 解决日期 | 解决方案 | 验证结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BUG-001 | [问题描述] | 高/中/低 | [日期] | [日期] | [解决方案] | 已验证通过 |

## 6.2 遗留问题清单

| 序号 | 问题编号 | 问题描述 | 严重等级 | 发现日期 | 影响范围 | 风险评估 | 整改计划 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BUG-XXX | [问题描述] | 高/中/低 | [日期] | [影响范围] | [风险说明] | [计划完成日期] | [责任人] |

## 6.3 问题严重等级定义

| 等级 | 定义 | 处理要求 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 存在重大安全隐患，可能导致车辆被非法控制、数据泄露等严重后果 | 必须立即整改，整改后重新测试 |
| 中 | 存在一般安全隐患，可能影响信息安全防护能力 | 应在产品SOP前整改完成 |
| 低 | 存在轻微安全隐患或不符合最佳实践 | 建议整改，可纳入后续版本优化 |

# 7. 测试详情

## 7.1 车载软件升级安全测试

### 测试项编号：SEC-OTA-001

测试项名称：升级包签名验证

标准条款：GB 44495-2024 第X章X节

测试目的：

验证MCU在接收升级包时是否能够正确验证升级包的数字签名，防止被篡改或伪造的升级包刷写到设备中。

测试方法：

1. 构造合法签名的升级包，验证是否能够正常刷写

2. 构造签名被篡改的升级包，验证是否能够被拒绝

3. 构造无签名的升级包，验证是否能够被拒绝

4. 构造签名证书过期的升级包，验证是否能够被拒绝

5. 构造签名证书吊销的升级包，验证是否能够被拒绝

测试步骤：

| 步骤 | 操作描述 | 预期结果 | 实际结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用合法签名升级包进行刷写 | 刷写成功 |  | □通过 □不通过 |
| 2 | 修改升级包内容后刷写 | 刷写被拒绝，记录安全日志 |  | □通过 □不通过 |
| 3 | 删除升级包签名后刷写 | 刷写被拒绝，记录安全日志 |  | □通过 □不通过 |
| 4 | 使用过期证书签名的升级包刷写 | 刷写被拒绝，记录安全日志 |  | □通过 □不通过 |
| 5 | 使用吊销证书签名的升级包刷写 | 刷写被拒绝，记录安全日志 |  | □通过 □不通过 |

测试数据：

- 签名算法：如RSA-2048/ECDSA-P256

- 证书链：描述证书链结构

- 测试样本数量：[X]个

测试结论：□通过 □不通过 □不适用

问题描述：[如有问题，详细描述]

### 测试项编号：SEC-OTA-002

测试项名称：升级包完整性验证

标准条款：GB 44495-2024 第X章X节

测试目的：

验证MCU在接收升级包时是否能够验证升级包的完整性，防止升级包在传输过程中被篡改或损坏。

测试方法：

1. 发送完整升级包，验证刷写成功

2. 发送部分损坏的升级包，验证是否被拒绝

3. 发送被篡改的升级包，验证是否被拒绝

4. 模拟传输中断场景，验证恢复机制

测试步骤：

| 步骤 | 操作描述 | 预期结果 | 实际结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发送完整升级包 | 刷写成功 |  | □通过 □不通过 |
| 2 | 修改升级包1字节数据 | 刷写被拒绝，完整性校验失败 |  | □通过 □不通过 |
| 3 | 截断升级包末尾数据 | 刷写被拒绝，完整性校验失败 |  | □通过 □不通过 |
| 4 | 传输过程中断电重启 | 能够恢复或重新下载 |  | □通过 □不通过 |

测试结论：□通过 □不通过 □不适用

问题描述：[如有问题，详细描述]

### 测试项编号：SEC-OTA-003

测试项名称：升级包来源认证

标准条款：GB 44495-2024 第X章X节

测试目的：

验证MCU是否能够验证升级包来源的合法性，防止来自非授权源的升级包刷写。

测试方法：

1. 使用官方证书签名的升级包刷写

2. 使用非官方证书签名的升级包刷写

3. 使用自签名证书签名的升级包刷写

测试步骤：

| 步骤 | 操作描述 | 预期结果 | 实际结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 官方证书签名升级包 | 刷写成功 |  | □通过 □不通过 |
| 2 | 非官方证书签名升级包 | 刷写被拒绝 |  | □通过 □不通过 |
| 3 | 自签名证书签名升级包 | 刷写被拒绝 |  | □通过 □不通过 |

测试结论：□通过 □不通过 □不适用

问题描述：[如有问题，详细描述]

### 测试项编号：SEC-OTA-004

测试项名称：升级过程安全状态

标准条款：GB 44495-2024 第X章X节

测试目的：

验证MCU在升级过程中是否能够保持安全状态，防止升级失败导致设备不可用或进入不安全状态。

测试方法：

1. 正常升级流程测试

2. 升级过程中断电测试

3. 升级过程中通信中断测试

4. 升级失败回滚测试

测试步骤：

| 步骤 | 操作描述 | 预期结果 | 实际结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正常升级流程 | 升级成功，功能正常 |  | □通过 □不通过 |
| 2 | 升级过程中断电 | 重启后可回滚或恢复 |  | □通过 □不通过 |
| 3 | 升级过程通信中断 | 能够恢复或回滚 |  | □通过 □不通过 |
| 4 | 强制中断升级 | 能够回滚到原版本 |  | □通过 □不通过 |

测试结论：□通过 □不通过 □不适用

问题描述：[如有问题，详细描述]

### 测试项编号：SEC-OTA-005

测试项名称：升级权限控制

标准条款：GB 44495-2024 第X章X节

测试目的：

验证MCU是否对升级操作进行权限控制，防止未授权的升级操作。

测试方法：

1. 验证是否需要安全访问（Security Access）才能升级

2. 验证安全访问种子-密钥机制

3. 验证升级会话管理

测试步骤：

| 步骤 | 操作描述 | 预期结果 | 实际结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未解锁安全访问直接升级 | 升级被拒绝 |  | □通过 □不通过 |
| 2 | 错误解锁密钥升级 | 升级被拒绝 |  | □通过 □不通过 |
| 3 | 安全访问超时后升级 | 升级被拒绝 |  | □通过 □不通过 |
| 4 | 正确解锁后升级 | 升级成功 |  | □通过 □不通过 |

测试结论：□通过 □不通过 □不适用

问题描述：[如有问题，详细描述]

### 7.1.2 Bootloader安全测试

### 测试项编号：SEC-OTA-006

测试项名称：Bootloader完整性保护

标准条款：GB 44495-2024 第X章X节

测试目的：

验证Bootloader自身是否具有完整性保护机制，防止被篡改。

测试方法：

1. 检查Bootloader是否有签名/校验机制

2. 尝试修改Bootloader并验证是否能够检测

3. 验证Bootloader启动时的自校验

测试步骤：

| 步骤 | 操作描述 | 预期结果 | 实际结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查Bootloader保护机制 | 存在完整性保护机制 |  | □通过 □不通过 |
| 2 | 修改Bootloader后启动 | 启动失败或报警 |  | □通过 □不通过 |
| 3 | 正常Bootloader启动 | 启动成功 |  | □通过 □不通过 |

测试结论：□通过 □不通过 □不适用

问题描述：[如有问题，详细描述]

### 测试项编号：SEC-OTA-007

测试项名称：Bootloader安全启动

标准条款：GB 44495-2024 第X章X节

测试目的：

验证MCU是否支持安全启动（Secure Boot），确保启动链完整性。

测试方法：

1. 验证是否支持安全启动

2. 尝试加载未签名应用程序

3. 尝试加载被篡改应用程序

测试步骤：

| 步骤 | 操作描述 | 预期结果 | 实际结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查安全启动配置 | 已启用安全启动 |  | □通过 □不通过 |
| 2 | 加载未签名应用 | 启动被拒绝 |  | □通过 □不通过 |
| 3 | 加载篡改应用 | 启动被拒绝 |  | □通过 □不通过 |
| 4 | 加载合法应用 | 启动成功 |  | □通过 □不通过 |

测试结论：□通过 □不通过 □不适用

问题描述：[如有问题，详细描述]

## 7.2 车载通信安全测试

### 7.2.1 CAN总线通信安全测试

### 测试项编号：SEC-COM-001

测试项名称：CAN报文认证测试

标准条款：GB 44495-2024 第X章X节

测试目的：

验证MCU发送的CAN报文是否具有认证机制，防止报文被伪造或重放。

测试方法：

1. 分析CAN报文格式，检查是否有认证字段

2. 构造伪造CAN报文发送给MCU

3. 重放历史CAN报文

4. 检查是否支持SecOC（安全车载通信）

测试步骤：

| 步骤 | 操作描述 | 预期结果 | 实际结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析CAN报文格式 | 存在认证字段/MAC |  | □通过 □不通过 |
| 2 | 发送伪造报文 | MCU正确拒绝或忽略 |  | □通过 □不通过 |
| 3 | 重放历史报文 | MCU检测到重放攻击 |  | □通过 □不通过 |
| 4 | 检查SecOC实现 | 已实现SecOC机制 |  | □通过 □不通过 |

测试数据：

- CAN ID列表：列出关键CAN ID

- 认证算法：如AES-CMAC

- MAC长度：[X]bit

测试结论：□通过 □不通过 □不适用

问题描述：[如有问题，详细描述]

### 测试项编号：SEC-COM-002

测试项名称：CAN报文完整性保护

标准条款：GB 44495-2024 第X章X节

测试目的：

验证CAN报文是否具有完整性保护机制，防止报文在传输过程中被篡改。

测试方法：

1. 监听正常CAN报文

2. 修改报文数据字段后发送

3. 验证MCU是否能够检测篡改

测试步骤：

| 步骤 | 操作描述 | 预期结果 | 实际结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监听正常报文 | 成功捕获报文 |  | □通过 □不通过 |
| 2 | 修改数据字段发送 | MCU检测到篡改 |  | □通过 □不通过 |
| 3 | 修改认证字段发送 | MCU检测到篡改 |  | □通过 □不通过 |

测试结论：□通过 □不通过 □不适用

问题描述：[如有问题，详细描述]

### 测试项编号：SEC-COM-003

测试项名称：CAN总线DoS攻击防护

标准条款：GB 44495-2024 第X章X节

测试目的：

验证MCU是否能够抵御CAN总线DoS攻击，保持基本功能可用。

测试方法：

1. 发送大量高优先级报文占用总线

2. 发送错误帧导致总线错误

3. 模拟总线风暴攻击

4. 验证MCU的防护机制和恢复能力

测试步骤：

| 步骤 | 操作描述 | 预期结果 | 实际结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总线高负载测试 | MCU功能正常 |  | □通过 □不通过 |
| 2 | 错误帧注入测试 | MCU能够恢复 |  | □通过 □不通过 |
| 3 | 总线风暴攻击 | MCU能够检测并保护 |  | □通过 □不通过 |
| 4 | 攻击停止后恢复 | MCU能够自动恢复 |  | □通过 □不通过 |

测试结论：□通过 □不通过 □不适用

问题描述：[如有问题，详细描述]

### 7.2.2 诊断通信安全测试

### 测试项编号：SEC-COM-005

测试项名称：UDS安全访问测试

标准条款：GB 44495-2024 第X章X节

测试目的：

验证MCU的UDS诊断服务是否具有安全访问控制机制。

测试方法：

1. 测试安全访问服务（0x27服务）

2. 验证种子-密钥算法

3. 测试安全等级划分

4. 测试会话超时机制

测试步骤：

| 步骤 | 操作描述 | 预期结果 | 实际结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 请求安全访问种子 | 返回随机种子 |  | □通过 □不通过 |
| 2 | 发送错误密钥 | 访问被拒绝 |  | □通过 □不通过 |
| 3 | 发送正确密钥 | 访问成功 |  | □通过 □不通过 |
| 4 | 安全会话超时测试 | 超时后需重新解锁 |  | □通过 □不通过 |
| 5 | 连续错误尝试测试 | 存在防暴力破解机制 |  | □通过 □不通过 |

测试数据：

- 安全等级：列出各安全等级

- 种子长度：[X]字节

- 密钥长度：[X]字节

- 最大错误尝试次数：[X]次

测试结论：□通过 □不通过 □不适用

问题描述：[如有问题，详细描述]

### 测试项编号：SEC-COM-006

测试项名称：诊断会话管理测试

标准条款：GB 44495-2024 第X章X节

测试目的：

验证MCU的诊断会话管理是否安全。

测试方法：

1. 测试会话切换

2. 测试会话超时

3. 测试会话权限隔离

测试步骤：

| 步骤 | 操作描述 | 预期结果 | 实际结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 默认会话权限测试 | 仅允许基本诊断 |  | □通过 □不通过 |
| 2 | 编程会话权限测试 | 需安全访问 |  | □通过 □不通过 |
| 3 | 扩展会话权限测试 | 需安全访问 |  | □通过 □不通过 |
| 4 | 会话超时测试 | 超时返回默认会话 |  | □通过 □不通过 |

测试结论：□通过 □不通过 □不适用

问题描述：[如有问题，详细描述]

## 7.3 外部接口安全测试

### 7.3.1 调试接口安全测试

### 测试项编号：SEC-INT-001

测试项名称：JTAG/SWD接口保护测试

标准条款：GB 44495-2024 第X章X节

测试目的：

验证MCU的JTAG/SWD调试接口是否受到保护，防止通过调试接口获取固件或篡改程序。

测试方法：

1. 检查JTAG/SWD接口物理存在性

2. 尝试连接调试器

3. 尝试读取Flash内容

4. 尝试写入/擦除Flash

5. 检查调试接口禁用机制

测试步骤：

| 步骤 | 操作描述 | 预期结果 | 实际结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查调试接口状态 | 已禁用或受保护 |  | □通过 □不通过 |
| 2 | 尝试连接调试器 | 连接被拒绝或需认证 |  | □通过 □不通过 |
| 3 | 尝试读取Flash | 读取被拒绝或返回无效数据 |  | □通过 □不通过 |
| 4 | 尝试写入Flash | 写入被拒绝 |  | □通过 □不通过 |
| 5 | 检查JTAG熔丝位 | 已熔断或已配置保护 |  | □通过 □不通过 |

测试结论：□通过 □不通过 □不适用

问题描述：[如有问题，详细描述]

### 测试项编号：SEC-INT-002

测试项名称：串口调试接口保护测试

标准条款：GB 44495-2024 第X章X节

测试目的：

验证MCU的串口调试接口是否受到保护。

测试方法：

1. 检查串口调试接口

2. 尝试访问调试Shell

3. 尝试通过串口刷写固件

测试步骤：

| 步骤 | 操作描述 | 预期结果 | 实际结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查串口输出 | 无敏感信息输出 |  | □通过 □不通过 |
| 2 | 尝试访问调试Shell | 无调试Shell或需认证 |  | □通过 □不通过 |
| 3 | 尝试串口刷写 | 需安全访问验证 |  | □通过 □不通过 |

测试结论：□通过 □不通过 □不适用

问题描述：[如有问题，详细描述]

## 7.4 数据安全测试

### 7.4.1 敏感数据存储安全测试

### 测试项编号：SEC-DATA-001

测试项名称：密钥存储安全测试

标准条款：GB 44495-2024 第X章X节

测试目的：

验证MCU中密钥的存储是否安全，防止密钥被提取。

测试方法：

1. 分析密钥存储位置

2. 尝试通过调试接口读取密钥

3. 尝试通过诊断接口读取密钥

4. 检查HSM/SE使用情况

测试步骤：

| 步骤 | 操作描述 | 预期结果 | 实际结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查密钥存储位置 | 存储在HSM/SE中 |  | □通过 □不通过 |
| 2 | 调试接口读取测试 | 无法读取密钥 |  | □通过 □不通过 |
| 3 | 诊断接口读取测试 | 无法读取密钥 |  | □通过 □不通过 |
| 4 | 密钥导出测试 | 密钥不可导出 |  | □通过 □不通过 |

测试结论：□通过 □不通过 □不适用

问题描述：[如有问题，详细描述]

## 7.5 硬件安全测试

### 7.5.1 芯片安全测试

### 测试项编号：SEC-HW-001

测试项名称：芯片安全功能测试

标准条款：GB 44495-2024 第X章X节

测试目的：

验证MCU芯片是否具备安全功能。

测试方法：

1. 检查芯片安全功能列表

2. 测试HSM功能

3. 测试安全启动功能

4. 测试调试保护功能

测试步骤：

| 步骤 | 操作描述 | 预期结果 | 实际结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查HSM模块 | 存在HSM模块 |  | □通过 □不通过 |
| 2 | 测试HSM加密功能 | 加解密功能正常 |  | □通过 □不通过 |
| 3 | 测试安全启动 | 安全启动已启用 |  | □通过 □不通过 |
| 4 | 测试调试保护 | 调试接口已保护 |  | □通过 □不通过 |

测试结论：□通过 □不通过 □不适用

问题描述：[如有问题，详细描述]

### 测试项编号：SEC-HW-002

测试项名称：侧信道攻击防护测试

标准条款：GB 44495-2024 第X章X节

测试目的：

验证MCU是否具有侧信道攻击防护能力。

测试方法：

1. 功耗分析攻击测试

2. 电磁辐射分析攻击测试

3. 时序分析攻击测试

测试步骤：

| 步骤 | 操作描述 | 预期结果 | 实际结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功耗分析测试 | 无法提取密钥 |  | □通过 □不通过 |
| 2 | 电磁分析测试 | 无法提取密钥 |  | □通过 □不通过 |
| 3 | 时序分析测试 | 无法提取密钥 |  | □通过 □不通过 |

测试结论：□通过 □不通过 □不适用

问题描述：[如有问题，详细描述]

### 测试项编号：SEC-HW-003

测试项名称：故障注入攻击防护测试

标准条款：GB 44495-2024 第X章X节

测试目的：

验证MCU是否具有故障注入攻击防护能力。

测试方法：

1. 电压故障注入测试

2. 时钟故障注入测试

3. 电磁故障注入测试

测试步骤：

| 步骤 | 操作描述 | 预期结果 | 实际结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电压故障注入 | 检测到攻击并保护 |  | □通过 □不通过 |
| 2 | 时钟故障注入 | 检测到攻击并保护 |  | □通过 □不通过 |
| 3 | 电磁故障注入 | 检测到攻击并保护 |  | □通过 □不通过 |

测试结论：□通过 □不通过 □不适用

问题描述：[如有问题，详细描述]

## 7.6 软件安全测试

### 7.6.1 固件安全测试

### 测试项编号：SEC-SW-001

测试项名称：固件逆向分析测试

标准条款：GB 44495-2024 第X章X节

测试目的：

验证固件是否具有防逆向分析保护。

测试方法：

1. 提取固件（如可提取）

2. 分析固件结构

3. 尝试反编译分析

测试步骤：

| 步骤 | 操作描述 | 预期结果 | 实际结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固件提取测试 | 无法提取或提取困难 |  | □通过 □不通过 |
| 2 | 固件加密分析 | 固件已加密 |  | □通过 □不通过 |
| 3 | 代码混淆分析 | 存在代码混淆 |  | □通过 □不通过 |
| 4 | 字符串分析 | 敏感字符串已混淆 |  | □通过 □不通过 |

测试结论：□通过 □不通过 □不适用

问题描述：[如有问题，详细描述]

### 测试项编号：SEC-SW-004

测试项名称：加密算法安全性测试

标准条款：GB 44495-2024 第X章X节

测试目的：

验证MCU使用的加密算法是否安全。

测试方法：

1. 识别使用的加密算法

2. 验证算法参数

3. 测试算法实现正确性

测试步骤：

| 步骤 | 操作描述 | 预期结果 | 实际结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 识别加密算法 | 使用安全加密算法 |  | □通过 □不通过 |
| 2 | AES密钥长度检查 | 密钥长度≥128位 |  | □通过 □不通过 |
| 3 | RSA密钥长度检查 | 密钥长度≥2048位 |  | □通过 □不通过 |
| 4 | 哈希算法检查 | 使用SHA-256及以上 |  | □通过 □不通过 |

测试数据：

- 对称加密算法：如AES-128-GCM

- 非对称加密算法：如RSA-2048/ECDSA-P256

- 哈希算法：如SHA-256

- MAC算法：如HMAC-SHA256/AES-CMAC

测试结论：□通过 □不通过 □不适用

问题描述：[如有问题，详细描述]

### 测试项编号：SEC-SW-006

测试项名称：安全日志记录测试

标准条款：GB 44495-2024 第X章X节

测试目的：

验证MCU是否正确记录安全事件日志。

测试方法：

1. 触发各类安全事件

2. 检查日志记录

3. 验证日志完整性

测试步骤：

| 步骤 | 操作描述 | 预期结果 | 实际结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触发安全访问失败 | 记录安全日志 |  | □通过 □不通过 |
| 2 | 触发异常刷写尝试 | 记录安全日志 |  | □通过 □不通过 |
| 3 | 触发通信异常 | 记录安全日志 |  | □通过 □不通过 |
| 4 | 日志完整性验证 | 日志不可篡改 |  | □通过 □不通过 |

测试结论：□通过 □不通过 □不适用

问题描述：[如有问题，详细描述]

# 附录

## 附录A：测试环境配置记录

[详细记录测试环境配置信息]

## 附录B：测试报文记录

[记录关键测试报文数据]

## 附录C：测试日志

[附上测试过程中的日志文件]

## 附录D：测试照片

[附上测试过程中的关键照片]

## 附录E：参考文档

1. GB 44495-2024《汽车整车信息安全技术要求》

2. GB/T 40857-2021《汽车信息安全通用技术要求》

3. ISO/SAE 21434:2021 Road vehicles – Cybersecurity engineering

4. UN R155 Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regards to cyber security

# 签署页

| 角色 | 姓名 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |

报告结束